# لیست تجهیزات آشپزخانه بیمارستان

## پيش نيازهاي كلي ### کلیه تجهیزات بخش هاي مختلف سالم و غير فرسوده و مطابق با شرايط بهداشتي و استاندارد است. ### تامين كليه تجهيزات و دستگاههاي ثابت آشپزخانه مانند انبارها، يخچال ها، گاز و هود، ماشين ظرفشويي، دستگاه كباب ساز، ميز هاي آماده سازي به عهده بيمارستان مي باشد. ### در صورت تهيه غذای بیمارستان توسط پيمانكار، تامين كليه تجهيزات غير ثابت مانند ترالي، ظروف سرو غذا، قاشق و چنگال و كارد، ليوان و ديگهاي پخت غذا مي تواند به عهده شركت پيمانكار باشد. ### یخچال و سردخانه ها نظافت روزانه و سرویس دوره ای شده و در صورت نياز بسرعت تعمیر مي شوند. ### لوله كشي مناسب و بهره مندي از گاز شهري فراهم مي باشد. ### لوله كشي مناسب و بهره مندي از آب گرم و سرد فراهم مي باشد.

## تحویل به انبار ### میز کار پایه بلند ### ترازو ### باسکول ### بارکش چرخدار ### ترمومتر

## قبل از سالن پخت (قبل از درب ورودی - خروجی آشپزخانه) ### جاکفشی جهت تعویض کفش و دمپایی پرسنل ، بازرسین و میهمانان ### دمپایی های تمیز، سالم و پلاستیکی قابل شستشو به تعداد کافی

## سالن پخت ### اجاق های پخت با تمام متعلقات (مانند فرهای دمکن، گریل) ### دیگهای بخار ودیگهای پخت دو یا سه جداره استيل با کفه چدنی(شامل پلوپز ، خورش پز و پاتیل مخصوص سرخ کردن یا دستگاه تابه گردان ### کباب پز با حرارت غیر مستقیم ساده یا اتوماتیک (ترجیحا" صنعتی) ### سیخ گیر اتوماتیک ### پاتيل مخصوص سرخ کردن - پاتیل مخصوص برنج خیس کنی ### روغن صاف کن ### میز طبق دار مخصوص قرار دادن سیخهای کباب با پایه چرخی قفلدار واندازه مناسب ### مگس کش های الکتریکی( استفاده از این نوع ، مجاز نمی باشد ) ### ترمومتر براي كنترل درجه حرارت فضاي آشپزخانه ### رطوبت سنج براي كنترل رطوبت فضاي آشپزخانه ### صابون مايع جهت شستشوي دست ### پایه اجاق چرخی قفل دار ### میز کار با پایه چرخی قفل دار ### گاری حمل دیگ ### کابینت یا قفسه های سالم برای ظروف ### کابینت سالم مخصوص چاقو ، کفگیر و ملاقه ### جعبه کمکهای اولیه ### سطل آشغال دربدار با پایه چرخدار ### سیستم اعلام و اطفاء حریق (کپسول آتش نشانی) سالم به تعداد كافي ### هواکش (هود) سالم مجهز به مکنده های متناسب و توری استاندارد ### سیستم تهویه مناسب براي آشپزخانه ### تجهیزات برودتی صنعتی

## اتاق گاواژ یا دایت روم(diet room) ### پایه میز چرخی قفلدار ### اجاق، فر کلاهک روی اجاق متصل به هود ### ترازوی دیجیتالی سالم و تنظیم شده جهت توزين مواد اوليه و تهيه غذاي رژيمي ### میز بارکش طبقه بندی شده با چرخ قفلدار ### وسایل وظروف پخت مناسب و متناسب ### سطل زباله درب دار با پایه چرخی قفل دار ### کاسه (سینک) ظرفشویی دوطرفه ### ظروف مناسب نگهداری و انتقال محلول گاواژ به بخش به تعداد کافی و حداقل از جنس یکبار مصرف بر پایه گیاهی ### مخلوط کن سالم با ظرفیت متناسب با تعداد تخت بستری ### خمیر کن سالم با ظرفیت متناسب با تعداد تخت بستری ### همزن سالم با ظرفیت متناسب با تعداد تخت بستری ### آب میوه گیر سالم با ظرفیت متناسب با تعداد تخت بستری ### قفسه بندی براي نگهداري ظروف آماده سازي

## آماده سازی مواد اولیه ### میز کار استيل با تخته سالم استيل يا چوبی يا فايبر گلاس برای گوشت و مرغ و ماهي به تعداد كافي ### میز کار استيل با تخته سالم استيل يا چوبی يا فايبر گلاس برای سبزی به تعداد كافي ### میز جداگانه براي پوست کنی وخرد کنی ### میز برنج پاک کنی ### چاقوها، ساطور و چاقوتیز کن استيل به تعداد کافی ### سیخهای کباب استیل به تعداد کافی دستگاه سبزی خرد کن ### جای سیخ کباب چرخ دار ### دستگاه چرخ گوشت با قدرت مناسب (متناسب با تعداد تخت بیمارستان) با تمامی متعلقات ### دستگاههای برش و اره برقی ### دستگاه مخلوط کن (میکسر) صنعتی (برای مخلوط کردن مواد کوکو ، اعم از گوشت چرخ شده ، سیب زمینی پخته و ... ) ### دستگاه پوست کن ### دستگاه خلال کن ### همزن ### سالاد ساز ### درب کنسرو بازکن برقی و یا دستی ### سینک استیل سه خانه برای شستشو و ضدعفوني سبزیجات ### پاتیل های استیل براي خیساندن برنج و ساير اقدامات آماده سازي ### مخزن آب و آب تصفیه کن صنعتی ### سطل زباله پدالی دربدار - کنده زیر ساطور چوبی یا پلی اتیلن (فایبرگلاس) - وان چلو صاف کنی

## شستشوی ظروف ### ظرفشویی تمام اتوماتیک متناسب با تعداد تخت بستری ### سینک ظرفشویی سه خانه استیل ### میز یا ترالی جهت قرار دادن ظروف شسته شده از جنس استیل ### سطل های زباله درب دار با پایه قفلی ### آبچکان مناسب و سیار ### كابينت يا كمد مناسب از جنس زنگ نزن براي نگه داري ظروف بعد از خشك شدن ### تمام ملزومات مورد نیاز مسئول شستشوی ظروف( چکمه، روپوش ضد آب و...) ### سیخ شور

## سرد خانه ها ویخچال ها ### یخچال مخصوص گوشت (زیر 5 درجه سانتی گراد) -در آشپزخانه يا یکی از سالن های مجاور یا مشرف به آشپزخانه ### یخچال مخصوص لبنیات (زیر 4 تا 5 درجه سانتی گراد) -در آشپزخانه يا یکی از سالن های مجاور یا مشرف به آشپزخانه ### یخچال مخصوص میوه و سبزی (زیر4 تا 5 درجه سانتی گراد) -در آشپزخانه يا یکی از سالن های مجاور یا مشرف به آشپزخانه ### سردخانه زیر صفر (منفی 18 درجه) تمام اتوماتیک با ثبت درجه دما برای انواع گوشت -در انبار مواد غذايي ### سردخانه بالای صفر (4 درجه) تمام اتوماتیک با ثبت درجه دما برای لبنیات و میوه ها و سبزی ها -در انبار مواد غذايي ### برگه ثبت درجه حرارت با ثبت حداقل دوبار در روز روی یخچال ها و سردخانه ها ### ترمومتر برای تمامی یخچال ها و سردخانه ها ### قفسه بندی وطبقه بندی سردخانه ها ( پالت از جنس زالامید و ترجيحا" استیل ضد زنگ 204 ) ### چکمه مخصوص یا کفش و یا کاور مخصوص سردخانه ها

## انبار ها و انبار روز ### سردخانه بالاي صفر درجه (يخچال) (پالت بندي و قفسه بندي شده) – در آشپزخانه يا یکی از سالن های مجاور ### سردخانه زير صفر درجه (پالت بندي و قفسه بندي شده) ### ظروف درب دار مناسب ( ترجیحا شیشه ای ) جهت نگهداری ادویه جات ### دستگاه اره استخوان بر ### چرخ حمل بار ### درب کنسرو بازکنی برقی و یا دستی ### قفسه بندی استاندارد(فلزی قابل تنظیم در سطوح مختلف) برای تمامی انبار ها ### پالت های سالم و مناسب فلزی استیل یا پلاستیک فشرده( پلی اتیلن، زالامید، پروپیلن) ### ترمومتر (تنظيم درجه حرارت روي 20-18 درجه سانتي گراد) ### رطوبت سنج ### دستگاه تهویه سالم و متناسب با ظرفیت انبار ### آسیاب برقی ### درب توری فنردار ### میز کار بلند با پایه چرخدار قفلی ### میز طبقاتی با چرخ قفلدار ### سطل آشغال درب دار با پایه چرخی قفلدار ### چلیک نگهداری حبوبات، غلات خشک ، شکر و قند ### طشت مخصوص خیس کردن مواد اولیه ### باسکول بزرگ جهت توزین اقلام غذایی ورودی به اتاقهای انبار و سردخانه های آن ### ترازوی دیجیتال بزرگ با دقت گرم جهت توزین اقلام غذایی ورودی به اتاقهای انبار و سردخانه های آن

## سرویس های بهداشتی ### کمد مستقل برای هرکارگر ### لباسشویی مجزا برای پرسنل آشپزخانه ### صابون مایع ### حوله کاغذی ### دستگاه خشک کن دست (Hand Drier) (استفاده از این دستگاه ، هم اکنون توصیه نمی شود؟؟؟؟؟؟؟) ### سطل زباله دربدار پدالی ### آینه ### برس ناخن ### اتاق رختکن ### دوش حمام ### سرویس بهداشتی

## سلف سرویس ### سرویس دستشویی( شامل روشویی، ظرف محتوی صابون مایع و ست دستمال کاغذی) قبل از ورودی سالن اصلی سلف سرویس ### سینک ظرفشویی سه خانه استیل و آبچکان ### میز وصندلی مناسب، سالم واستاندارد به تعداد كافي ### تهویه مناسب ### سطل آشغال درب دار پدالی ### تابلو منوی غذا و تابلوهایی جهت زیباسازی سالن ### یخچال ویترینی (خط کامل سلف سرویس تمام استیل)

## سیستم توزیع وآبدارخانه ### در سيستم توزيع مركزي: میز با پایه چرخی قفلدار جهت چیدن سینی ها، کمربند متحرک، ترالی گرمخانه دار استيل چرخداربا قسمت سرد و گرم با درجه حرارت بن ماري 90 درجه سانتيگراد مخصوص حمل سيني ### در سيستم توزيع مركزي: آسانسور سینی ها ### در سيستم توزيع غير مركزي: ترالی حمل غذا با حجم زیاد و استاندارد و متناسب با تعداد تخت بستری با قسمت سرد وگرم ### در سيستم توزيع غير مركزي: آسانسور مخصوص آشپزخانه جهت حمل غذا به بخش ها ### ترالی ساده جهت توزیع میان وعده سرد ### ترمومتر غذا (برای کنترل درجه حرارت غذا در آشپزخانه و بخش) به تعداد کافی ### کتری و یا مخزن هیتر دارآب جوش ### ظروف غذا (چینی سالم، استیل، بلور یا آلومینیم سخت) سالم ### قاشق، چنگال و کارد استیل سالم ### سینی غذای استیل ### قفسه بندی با پایه چرخی قفلدار ### یخچال ### میز وصندلی مناسب و استاندارد ### تجهیزات کامل شست و شو و نگهداری ظروف ### دستگاه آب سرد کن ### لیوان یکبار مصرف کاغذی به تعداد کافی در کنار آبسردکن ### ليوان غير پلاستيكي (اعم از شفاف و غير شفاف) جهت نوشیدنی هاي گرم ### ليوان هاي بلور یا چینی قابل شستشو و یا لیوان کاغذی یا پلاستيكي یکبار مصرف جهت نوشيدني هاي سرد ### کارد، قاشق و چنگال و ظرف غذاي يكبار مصرف بر پايه گياهي براي بخش های ایزوله و عفونی و يا خارج از برنامه زماني سرو غذاي بيمارستان و يا اور‍‍ژانس ### سماور یا دستگاه مولد آب جوش

## دفتر رئیس بخش تغذیه ورژیم درمانی ### رایانه با تمامی متعلقات و متصل به اینترنت و سیستم اتوماسیون بیمارستان و دانشگاه ### میز تحریر و صندلی ### تابلو اعلانات و یا تخته وایت برد ### خط تلفن مستقیم ### چراغ مطالعه و ماشین حساب و سایر ملزومات اداری ### فایل وکمد اداری ### کالیپر ### ترمومتر تابشی و یا لیزری ### ترازو و قد سنج استاندارد ### سطل زباله درب پدالی ### دسترسی به کلیه کتب مرجع پزشکی وتغذیه ای بدون محدودیت ### جعبه کمک های اولیه ### سایر وسایل مورد نیاز

## بخش ### يخچال (یک دستگاه به ازای هر اتاق) ### لیوان بلور سالم یا یکبار مصرف کاغذی برای مصرف مایعات سرد و گرم (یک عدد به ازای هر تخت) ### پارچ آب بلور، چینی یا استیل (به ازای هر تخت) ### میز غذای بیمار با قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخ مناسب (كه بايد همواره تميز باشد و از قرار دادن وسايل غير مرتبط با تغذيه بيمار مانند ست پانسمان خودداري شود) ### ترازو و قد سنج به ازاي هر ایستگاه پرستاری ### نومو گرام به ازاي هر ایستگاه پرستاری

# استانداردهاي ساختمانی آشپزخانه

## فضاي آشپزخانه ### آشپزخانه بیمارستان باید از سایر قسمت ها جدا و مستقل بوده و ارتباط مناسب با بخش هاي بستري داشته باشد ### جهت مشخص شدن فضا های کاربری، باید هر یک از فضا ها با نصب تابلو مشخص شوند. ### محل ورودي آشپزخانه باید به وسیله خط قرمز از سایر قسمت ها جدا گردد. ### سیستم سرمایش و گرمایش سالن هاي مختلف آشپزخانه باید به نحوي طراحی شود که هم کار کردن براي پرسنل راحت باشد و هم موازین بهداشتی کاملاً رعایت گردد. ### هواکش ها باید سالم و توري هایی که جلوي آن نصب می گردد، حداقل هفته اي یکبار در محلول مواد شوینده و آب گرم غوطه ور گردد، تا چربی هاي آن کاملاً تمیز گردد. ### فضاي داخل سالن پخت باید از تهویه و نور کافی برخوردار باشد ### کلیه تجهیزات پخت و پز حداکثر25 % از مساحت سالن را اشغال نماید. ### طبق نظر مسئول بهداشت در آشپزخانه باید سمپاشی دوره اي انجام گردد.

## دیوارهاي آشپزخانه ### جنس دیوارها از کاشی و به راحتی قابل شستشو باشد. ### بهترین کاشی از نوع صاف لعاب دار، غير قابل نفوذ، با دوام و به رنگ سفید جهت تشخیص زود هنگام آلودگی است. ### ابعاد کاشی آشپزخانه بزرگ انتخاب گردد. ### حد فاصل سقف و دیوار نباید زاویه دار باشد زیرا نظافت آن مشکل بوده و موجب جمع شدن مواد آلوده و در نهایت کپک و قارچ در این مکان ها می گردد. بر این اساس بهتر است دیوار در محل اتصال به سقف قوس دار باشد.

## کف آشپزخانه و فاضلاب(Floors & Drainage) ### كف آشپزخانه باید طوري طراحی شود که به آسانی قابل تمیز کردن باشد. ### کف آشپزخانه باید از جنس کاشی قابل شستشو، مقاوم به ضربه وسایل، مقاوم نسبت به مواد چرب، روغن و ... باشد. ### هر گونه سطوح ناصاف یا آسیب دیده و شکاف هاي ایجاد شده باید به سرعت ترمیم شوند. ### لازم است کف آشپزخانه شیب دار باشد و شیب کف آشپزخانه باید به طور ثابت و یکنواخت در جهت محل خروج فاضلاب بوده و در عین حال محل اتصال دیوار و کف داراي انحناي لازم جهت شستشو باشد. شیب زیاد تر از حد مناسب، در عبور آب و مواد ایجاد اختلال خواهد نمود. ### آب راه کف آشپرخانه باید با پوشش مشبك استيل سبک و غیر قابل رنگ باشد تا بتوان به راحتی آنها را جابجا و داخل آب راه را تمیز نمود. ## عرض آب راه در سالن پخت باید حداقل پانزده سانتی متر(15cm) باشد و کاملاً به طرف فاضلاب شیب داشته باشد ## محل هاي فاضلاب داراي قاب لازم(سیفون) جهت جلوگیري از ورود حشرات، سوسک و ... باشد. ### قبل از ورود آب و فاضلاب به داخل چاه جاذب و یا در مکان هایی که به سیستم فاضلاب شهري متصل است نسبت به احداث حوضچه چربی گیر اقدام گردد لازم است حداقل هفته اي یکبار نسبت به جمع آوري اینگونه مواد اقدام شود.

## سقف : (Ceilings) ### سقف باید کاملاً صاف و یکنواخت باشد تا زمینه مساعدي براي جمع شدن گرد و خاك فراهم نگردد. ### سقف آشپزخانه باید در مقابل آب باران و رطوبت غیر قابل نفوذ بوده و در مناطق گرمسیري براي جلوگیري از انتقال گرماي زیاد به داخل آشپزخانه، بهتر است سطح فوقانی سقف از یک ماده منعکس کننده حرارت پوشیده شده و سطح زیر سقف کاملاً صاف باشد. ### استفاده از سقف چوبی توصیه نمی شود، زیرا چوب در مجاورت رطوبت سبب تولید و تجمع میکروب و حشرات می باشد ### سقف بايد رنگ آمیزي روغنی شده باشد ### سقف تا کف حداقل 5 متر ارتفاع داشته باشد. ### در محل عبور لوله ها با کابل ها در سقف، باید مناطقی جهت ترمیم احتمالی ترکیدگی لوله و یا اختلال در سیم کشی در نظر گرفته شود.

## درب ها ### درب هاي ورودي به آشپزخانه به منظور سهولت در تردد کارکنان که احتمالا حامل محموله اي می باشند و همچنین به منظور کاهش تماس دست با دستگیره ها،باید به صورت بادبزنی بوده و از پادري ضد عفونی کننده استفاده شود. ### به منظور جلوگیري از ورود حشرات به داخل آشپزخانه دربها باید از نوع توري دار و از جنس فلز مناسب و رنگ آمیزي شده باشد. ### به منظور جلوگیري از ورود حشرات به داخل آشپز خانه، چنانچه داراي درب ورودي و خروجی می باشد بعداز درب نسبت به نصب حشره کش برقی اقدام گردد ### کلیه درب ها باید سالم و رنگ آمیزي شده باشند.

## پنجره ها ### کلیه پنجره ها باید بطور كامل با توري سالم پوشیده شوند. ### کلیه پنجره ها باید سالم و رنگ آمیزي شده باشند ### بمنظور رعایت ایمنی بیشتر بخصوص در زمان پخت، پنجره هاي آشپز خانه باید به نحوي طراحی گردد که قابلیت دید سالن از داخل به بیرون وجود نداشته باشد.

## تهویه : (ventilation) ### براي خارج کردن بخار آب حاصل از پخت و قطرات حاصل از آن، دود ایجاد شده در محیط، گرماي شدید اجاق هاي پخت و... وجود تهویه مناسب و مطلوب براي فضاي آشپزخانه ضروري می باشد ### قدرت مکش دستگاه هاي تهویه آشپزخانه باید در حد نیاز و متناسب با فضاي آشپزخانه باشد و هواي مربوطه در بالاترین سطح تخلیه گردد. ### در بالاي هر وسیله پخت از یک هود و یا در بالاي چند وسیله یک هود مشترك قرار داده شود. ### تمامی هود ها و هواکش ها باید از جنس قابل شستشو مقاوم به چربی و حرارت باشند. ### كليه هود ها و دستگاه هاي تهويه هر چند وقت یکبار باید مورد باز بینی قرار گیرند و فیلتر مربوطه تمیز و در صورت لزوم تعویض گردد زیرا انباشتگی چربی بر روي آن احتمال خطر آتش سوزي دارد.

## نور : (Lighting) ### از نور طبیعی و غیر مستقیم در آشپزخانه استفاده گردد. ### در صورت نیاز به لامپ، استفاده از لامپ هاي داراي حفاظ و ضد بخار توصیه می شود و ازلامپ بدون حباب در آشپزخانه اکیداً خودداري شود. ### روشنایی باید به میزان کافی، ترجیحاً به رنگ سفید در تمامی قسمت ها به طور یکنواخت وجود داشته باشد به نحوي که کارگران در سایه خود قرار نگیرند. عدم وجود نور کافی باعث بروز خستگی در کارکنان می گردد و دقت و نظافت در کار را کاهش می دهد.

## دما: (Temperature) ### حرارت مناسب کار براي مرکز تهیه مواد غذایی در فصل زمستان 21-18 درجه سانتيگراد و در فصل تابستان 23-21 درجه می باشد

# حداقل فضاهای مورد نیاز در آَشپزخانه

### سالن غذاخوری ### محل نگهداری و شست و شوی ظروف سالن ### محل توزیع غذای سالن ### محل پخت غذای معمولی و رژيمی ### محل آماده سازی سبزیجات ### محل آماده سازی گوشت ### محل آماده سازی نان ### محل آماده سازی برنج ### محل آماده سازی محلول گاواژ ### محل شست و شو و نگهداری ظروف بزرگ ### محل شست و شو و نگهداری ظروف توزیع غذا ### طی شور – انبار مواد شوینده ### دستشویی – حمام و رختکن ### انبار روزانه ### انبار مواد غذایی ### محل قرارگیری سردخانه ها و یخچال های زیر صفر و بالای صفر ### محل ورود مواد اولیه به صورت مستقیم ### دفتر ناظر اشپزخانه