نکات حائز اهمیت در ارسال نمونه به آزمایشگاه:

هر سری ساختی که به اداره کل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو ارسال می گردد می بایست براساس شرایط موجود درضوابط"دریافت نمونه های آزمایشگاه میکروبیولوژی" با ارائه مستندات مورد نیاز به شرح ذیل ارسال گردد:

- لیبل مورد تأیید از اداره کل دارو مطابق پرونده جامع ارسالی به سازمان غذا ودارو

- برگ آنالیز کامل نمونه حاوی آزمون های میکروبیولوژی و ادعاهای ذکر شده (منطبق بر ضوابط جدول اجباری، ادعایی و همچنین منطبق با لیبل) و در سربرگ شرکت ارائه گردد.

- برگه آنالیز مواد اولیه

-ریز نتایج آزمون ها، مطابق با برگ آنالیز و برای سری ساخت ارسالی

- جزییات روش انجام آزمون sop)) با ذکر منبع معتبر در صورتی که روش In house  باشد نتایج Validation نیز می بایست ارایه گردد.

-  اظهار نامه در صورت وجود عوامل مداخله کننده در آزمون های میکروبیولوژی با ذکر نوع ماده/ علت و نحوه رفع اثر تداخلی

- انجام آزمون های اجباری برای هر فرآورده با کاربرد مشخص طبق پیوست یک1الزامی است و انجام آزمون های اختیاری نیز در صورت ادعای سازنده، اجباری می باشد.

- در صورتی که فقط قسمتی از طیف کارایی اثر مورد ادعای فرآورده مد نظر باشد، می بایست به صورت واضح و شفاف مشخص گردد. در غیر این صورت طیف کامل و گسترده مورد آزمون قرار می گیرد.

- در صورتی که فرآورده دارای تنوع در پارامترهایی از جمله رقت ، زمان یا دماهای متفاوت باشد، می بایست نسبت به درج اطلاعات حداقل یکی از رقت ها و زمان های مورد استفاده که تمامی طیف های ادعایی مشترک را پوشش دهد، اقدام نماید.

* شرکت تولید کننده برای کلیه غلظت های مورد ادعا ملزم به انجام همه تست های اجباری با توجه به روش استفاده محصول بر اساس رقت ، حجم متفاوت می باشد.

- آزمون های سوسپانسیونی برای کلیه ضدعفونی کننده های ابزار و وسایل پزشکی، پیش نیاز محسوب می شوند، اما زمان تماس (Contact Time)  و شرایط آزمون منحصرا بر اساس Carrier test  بوده و ملاک درج بر روی لیبل فرآورده می باشد. (نتایج آزمون های Carrier test برای درج درلیبل مد نظر است)

* ملاک عمل انجام  Carrier test برای محصولات بر پایه الکل فقط برای ضدعفونی کننده های دست بر اساس EN 1500  می باشد

- بر اساس نوع کاربرد مطابق پیوست1 صرفاً انجام آزمونهای اجباری الزامی است و در صورت ادعای موارد اختیاری آزمون های ذکر گردیده ویا موارد اضافی(بعنوان مثال ضد کرونا، ضد هپاتیت، ضد ایدز) با پاس کردن آزمونها و ارایه مستندات اعتبار سنجی روش های آزمون در موارد خارج ازمحدوده استاندارد الزامی است.

- کارخانه سازنده می بایست دارای بخش کنترل کیفیت بوده و قبل از توزیع محصول در بازار یا ارسال آن به اداره ملزومات دارویی و یا اداره کل مرجع کنترل غذا و دارو، ابتدا خود از کیفیت محصول ارایه شده براساس آنالیزهای انجام شده اطمینان حاصل نموده و سپس اقدامات متعاقب نام برده فوق را به سرانجام رسانند.

مستندات پیوست شده نمونه های ارسالی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

| اطلاعات محصول |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | کاربرد محصول |  | نام فراورده |
|  | جنس بسته بندی |  | علت نمونه برداری (آزمایشی، نیمه صنعتی، صنعتی، ادواری، شکایتی و...) |
|  | شماره سری ساخت |  | محل ساخت/ کشور |
|  | تاریخ تولید فراورده |  | صاحب پروانه/کشور |
|  | تاریخ انقضا فراورده |  | کد فراورده یا IRC( در صورت دارا بودن) |
|  | تاریخ نمونه برداری |  | تاریخ صدور کد فراورده یا IRC |
|  | آدرس دقیق سازنده (محل نمونه برداری) استان - شهرستان- شهر-بخش و.... |  | تاریخ اعتبار کد فراورده یا IRC |
|  | شرایط نگهداری( دما، نور ،رطوبت) |  | شکل وحجم محصول |

| تعداد نمونه های ضد عفونی کننده مورد نیاز جهت ارسال به آزمایشگاه |  |
| --- | --- |
| حجم | تعداد |
| 150 میلی لیتر | 8 عدد |
| 1 لیتری | 5 عدد |
| 2 لیتری | 4 عدد |
| 4 الی 10 لیتری | 2 عدد |
| 20 لیتری | 1 عدد |

مدارک لازم جهت ارسال نمونه به آزمایشگاه:

1) فرمولاسیون کامل محصول(شامل مواد موثره و مواد جانبی )تا 100 درصد ذکر گردد.

2) برگ  آنالیز مطابق با سری ساخت نمونه ارسالی(شامل:نام محصول ،حجم،سری ساخت ،تاریخ انقضا،تاریخ تولید،اعلام نتیجه،مرجع،نام آزمایش کننده و ...با مهر و امضا معتبر)

3) نتایج آزمایشات کنترل کیفی به همراه روش کار یا SOP (فیزیکوشیمیایی، میکروبی، اندوتوکسین و..)

4) کروماتوگرامهای روش های دستگاهی انجام شده مربوط به سری ساخت ارسالی (HPLC، UV ،GC)

5)مستندات پایداری مطابق با راهنمای ICH با ذکر مواد موثره

6) MSDS کلیه ترکیبات به همراه ارزیابی خطر برای سلامت انسان ومحیط زیست

7) ارسالی استاندارد های قید شده در روش آزمایش

8) Working Standard و برگ آنالیز محصول نهایی

توضیحات تکمیلی:

نام و امضای کارشناس نمونه برداری و شماره موبایل:

نام و امضا مسئول فنی و شماره موبایل:

نام و امضا مدیر عامل و شماره موبایل:                                                                       مهر شرکت