| فرآورده های دست |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مورد مصرف در مراکز درمانی و اماکن پزشکی و دندانپزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  | جایگاه مصرف |
| فاز دو مرحله دو (آزمونهای کریر یا پرکتیکال) |  |  |  | فاز دو مرحله یک (آزمونهای سوسپانسیونی) |  |  |  |  |  |
| نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  |  | نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  |  |  |  |
| ویروس | باکتری |  |  | ویروس | مایکو باکتریوم | قارچ |  | باکتری |  |
| EN 174302 | EN 1499 | EN 1500 | EN 12791 | EN 14476 1 (ISIRI 16676) | EN 14348 | EN 13624 (ISIRI 19851) |  | EN 13727 (ISIRI 10504) |  |
|  |  |  |  |  |  | مخمر | اسپور کپک |  |  |
|  | اجباری |  |  | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش اجباری است. | (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. |  | اجباری | شوینده بهداشتی دست (Hygienic hand wash) |
|  |  |  |  | 30 ثانیه تا دو دقیقه، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف | حد اکثریک دقیقه ، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف | حد اکثریک دقیقه ، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف |  | حد اکثریک دقیقه ، سه لگاریتم کاهش، شرایط کثیف |  |
|  |  | اجباری |  | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش اجباری است. | (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. |  | اجباری | ضد عفونی کننده بهداشتی دست (Hygienic hand rub) |
|  |  |  |  | 30 ثانیه تا دو دقیقه، ، چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز | حد اکثریک دقیقه ، چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز | حد اکثریک دقیقه ،چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز |  | حد اکثریک دقیقه ، پنج لگاریتم کاهش، شرایط تمیز |  |
|  |  |  | اجباری | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش اجباری است. | (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. |  | اجباری | محلول ضد عفونی کننده دست جراح (Surgical hand rub ) |
|  |  |  |  | یک تا پنج دقیقه ، چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز | یک تا پنج دقیقه ، چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز | یک تا پنج دقیقه ، چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز |  | یک تا پنج دقیقه ، پنج لگاریتم کاهش، شرایط تمیز |  |
|  |  |  | اجباری | - ضد ویروس پوشش دار اجباری است. | (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. |  | اجباری | محلول اسکراب دست جراح (Surgical hand wash)3 |
|  |  |  |  | یک تا پنج دقیقه ، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف | یک تا پنج دقیقه ، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف | یک تا پنج دقیقه ، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف |  | یک تا پنج دقیقه ، سه لگاریتم کاهش، شرایط کثیف |  |

| فرآورده های مربوط به پوست |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مورد مصرف در مراکز درمانی و اماکن پزشکی و دندانپزشکی |  |  |  |  |  |  |  |  | جایگاه مصرف |
| فاز دو مرحله دو (آزمونهای کریر یا پرکتیکال) |  |  |  | فاز دو مرحله یک (آزمونهای سوسپانسیونی) |  |  |  |  |  |
| نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  |  | نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  |  |  |  |
| ویروس | باکتری |  |  | ویروس | مایکو باکتریوم | قارچ |  | باکتری |  |
| EN 174302 | EN 1499 | EN 1500 | EN 12791 | EN 14476 1 (ISIRI 16676) | EN 14348 | EN 13624 (ISIRI 19851) |  | EN 13727 (ISIRI 10504) |  |
|  |  |  |  |  |  | مخمر | اسپور کپک |  |  |
|  |  | اجباری |  | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش اجباری است. | (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. |  | اجباری | ضد عفونی محل تزریق |
|  |  |  |  | 30 ثانیه تا دو دقیقه، ، چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز | حد اکثریک دقیقه ، چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز | حد اکثریک دقیقه ،چهار لگاریتم کاهش، شرایط تمیز |  | حد اکثریک دقیقه ، پنج لگاریتم کاهش، شرایط تمیز |  |
| *بر اساس 20743 ISO در مدت زمان حد اکثر یک دقیقه برای مصرف با کاربری پزشکی (محل تزریق) کاهش باکتری حداقل یا مساوی cfu/cm2 Log (≥4Log ) الزامی است. * علاوه بر شرایط انجام آزمون مطابق استاندارد، حجم مناسب الکل مصرفی متناسب با سایز متعارف پد ، جهت اثبات کارایی اثر ذکر شده در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است علاوه بر درج اطلاعات لیبل، مشخص نمودن نوع کاربری ونوع الکل مصرفی بر روی لیبل حتماً الزامی است. |  |  |  |  |  |  |  |  | پد الکلی |
|  |  | اجباری |  | - ضد ویروس پوشش دار اجباری است. | (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. |  | اجباری | ضد عفونی پوست بیمار قبل از جراحی |
|  |  |  |  | 30 ثانیه تا دو دقیقه، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف | حد اکثریک دقیقه ، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف | حد اکثریک دقیقه ، دو لگاریتم کاهش، شرایط کثیف |  | حد اکثریک دقیقه ، سه لگاریتم کاهش، شرایط کثیف |  |

| فرآورده های گندزدای ابزار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مورد استفاده جهت ابزار و وسایل پزشکی در مراکز درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جایگاه اثر بخشی8 |
| فاز دو مرحله دو (آزمونهای کریر یا پرکتیکال) |  |  |  |  | فاز دو مرحله یک (آزمونهای سوسپانسیونی) |  |  |  |  |  |  |
| نوع آزمون وشماره روش پیشنهادی |  |  |  |  | نوع آزمون وشماره روش پیشنهادی |  |  |  |  |  |  |
| ویروس 4 | مایکو باکتری | قارچ |  | باکتری | اسپور(باکتری) 5 ،12 | ویروس 1 | مایکو باکتری | قارچ |  | باکتری |  |
| EN 17111 | EN 14563 | EN 14562 (ISIRI 11797) |  | EN 14561 (ISIRI 11793) | EN 17126 | EN 14476 (ISIRI 16676) | EN 14348 | EN 13624 (ISIRI 19851) |  | EN 13727 (ISIRI 10504) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | مخمر | اسپور کپک |  |  |
|  |  | مخمر | اسپور کپک |  |  |  |  |  |  |  |  |
| در صورت ادعای سازنده اجباری | (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | اجباری اجباری (مخمر) اجباری (کپک) |  | اجباری | اجباری (تستهای ارزیابی فعالیت ضد اسپوری، مانند C. difficile و Bacillus subtilis / cereus اجباری است) | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش اجباری است. | اجباری (تست های M. terrae and / or avium اجباری است) | اجباری اجباری (مخمر کشی) اجباری ( اسپور کپک ) |  | اجباری | High Level7 |
|  | حداکثر 20 دقیقه کاهش چهارلگاریتم، شرایط کثیف | حداکثر 20 دقیقه کاهش چهارلگاریتم، شرایط کثیف |  | حداکثر 20 دقیقه کاهش پنج لگاریتم، شرایط کثیف |  | حداکثر 20 دقیقه کاهش چهارلگاریتم، شرایط کثیف | حداکثر 20 دقیقه کاهش شش لگاریتم، شرایط کثیف | حداکثر 20 دقیقه کاهش چهارلگاریتم، شرایط کثیف |  | حداکثر 20 دقیقه کاهش پنج لگاریتم، شرایط کثیف |  |
| در صورت ادعای سازنده اجباری | در صورت ادعای سازنده اجباری | اجباری (مخمر) (تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است) |  | اجباری | اختیاری | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش اجباری است. | اختیاری (تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است) | - اجباری (مخمر کشی) -تست اسپور کپک A Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. |  | اجباری | Inter mediate& Low level |
|  | حد اکثر یک ساعت، کاهش چهار لگاریتم، شرایط کثیف | حد اکثر یک ساعت، کاهش چهار لگاریتم، شرایط کثیف |  | حد اکثر یک ساعت، کاهش پنج لگاریتم، شرایط کثیف |  | حد اکثر یک ساعت، کاهش چهار لگاریتم، شرایط کثیف | حد اکثر یک ساعت، کاهش چهار لگاریتم، شرایط کثیف | حد اکثر یک ساعت، کاهش چهار لگاریتم، شرایط کثیف |  | حد اکثر یک ساعت، کاهش پنج لگاریتم، شرایط کثیف |  |
| در صورت ادعای (Use life) از سوی سازنده، دلایل کافی برای اثبات اثربخشی در محیط کثیف الزامی است. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گندزدای رقیق شده 6 |

| فرآورده های گندزدای سطوح بدون فعالیت میکانیکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مورد استفاده بر سطوح مراکز درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  | جایگاه مصرف |
| فاز دو مرحله دو (آزمونهای کریر یا پرکتیکال) |  |  | فاز دو مرحله یک (آزمون های سوسپانسیونی) |  |  |  |  |  |  |
| نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  | نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  |  |  |  |  |
| ویروس | قارچ | باکتری | ویروس 13 | اسپور(باکتری) 5 ،12 | مایکو باکتری 11 | قارچ 10 |  | باکتری 9 |  |
| EN 16777 | EN 13697 (ISIRI 11798) | EN 13697 (ISIRI 11798) | EN 14476 (ISIRI 16676) | EN 17126 | EN 14348 | EN 13624 (ISIRI 19851) |  | EN 13727 (ISIRI 10504) |  |
|  |  |  |  |  |  | مخمر | اسپور کپک |  |  |
| در صورت ادعای شرکت سازنده اجباری است | - تست مخمر اجباری است. 5دقیقه -تست اسپور کپک A Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. *درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. | اجباری | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش) اجباری است. | (تمام تستهای ارزیابی فعالیت ضد اسپوری اختیاری فقط در صورت ادعای سازنده است) | تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است | قارچ (مخمر)اجباری (تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است) |  | اجباری | سطوح ملزومات و تجهیزات پزشکی در تماس مکرربا بیمار پرسنل 14 (بدون فعالیت میکانیکی) |
|  | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر15دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف |  |
| در صورت ادعای شرکت سازنده اجباری است | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. *درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. | اجباری | - ضد ویروس پوشش دار اجباری است. | (تمام تستهای ارزیابی فعالیت ضد اسپوری اختیاری فقط در صورت ادعای سازنده است) | تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است | قارچ (مخمر)اجباری (تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است) |  | اجباری | سایر سطوح محیطی 15 (بدون فعالیت میکانیکی) |
|  | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف |  |

| فرآورده های گندزدای سطوح با فعالیت میکانیکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مورد استفاده بر سطوح مراکز درمانی |  |  |  |  |  |  |  |  | جایگاه مصرف |
| فاز دو مرحله دو (آزمونهای کریر یا پرکتیکال) |  |  | فاز دو مرحله یک (آزمون های سوسپانسیونی) |  |  |  |  |  |  |
| نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  | نوع آزمون و شماره روش پیشنهادی |  |  |  |  |  |  |
|  | قارچ | باکتری | ویروس 13 | اسپور(باکتری) 5 ،12 | مایکو باکتری 11 | قارچ 10 |  | باکتری 9 |  |
| EN 16777 | EN 16615 | EN 16615 | EN 14476 (ISIRI 16676) | EN 17126 | EN 14348 | EN 13624 (ISIRI 19851) |  | EN 13727 (ISIRI 10504) |  |
|  |  |  |  |  |  | مخمر | اسپور کپک |  |  |
| در صورت ادعای شرکت سازنده اجباری است | - تست مخمر اجباری است. 5دقیقه -تست اسپور کپک A Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. *درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. | اجباری | - ضد ویروس با طیف محدود ( پوشش دار و بدون پوشش ) اجباری است. | (تمام تستهای ارزیابی فعالیت ضد اسپوری اختیاری فقط در صورت ادعای سازنده است) | تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است | قارچ*(مخمر)اجباری (تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است) |  | اجباری | سطوح ملزومات و تجهیزات پزشکی در تماس مکرربا بیمار پرسنل 14 (با فعالیت میکانیکی) |
|  | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر15دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر5دقیقه، شرایط کثیف |  |
| در صورت ادعای شرکت سازنده اجباری است | - تست مخمر اجباری است. -تست اسپور کپک A Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است. *درصورت ادعای ضد قارچ، تست مخمر و تست اسپور کپک هر دو اجباری است. | اجباری | - ضد ویروس پوشش دار اجباری است. | (تمام تستهای ارزیابی فعالیت ضد اسپوری اختیاری فقط در صورت ادعای سازنده است) | تست های M. terrae and / or avium در صورت ادعای سازنده اجباری است | قارچ*(مخمر)اجباری (تست اسپور کپک A. Brasiliensis در صورت ادعای سازنده اجباری است) |  | اجباری | سایر سطوح محیطی 15 (با فعالیت میکانیکی) |
|  | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف | حداکثر60دقیقه، شرایط کثیف |  | حداکثر 60دقیقه، شرایط کثیف |  |
|  |  |  | 20 | 19 | 18 | 17 |  | 16 | سطوح درگیر با میکروارگانیسم های خاص |

پاورقی:

1 -الزام انجام آزمون EN 14476در حال حاضر انجام آزمون بر روی ویروس هرپس به عنوان نماینده پوشش دار اجباری می باشد و در صورت ادعای طیف محدود انجام آزمون روی ویروس آدنو به عنوان نماینده  بدون پوشش نیز اجباری می باشد .

2- زمان الزامی شدن آزمون کریر ویروسی (EN 17430)، در صورت احراز شرایط انجام این استاندارد و همچنین درصورت ادعای شرکت سازنده، از سوی سازمان اعلام خواهد شد.

3-قبل از استفاده از اسکراب دست جراح (Surgical hand scrub) شستشو با محلول  ضد عفونی کننده  دست جراح (Surgical hand rub ) الزامی است.

4- الزام انجام آزمون کریر ویروسی (EN 17111) در صورت احراز شرایط انجام استاندارد ، از سوی سازمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

5- الزام انجام آزمون EN 17126 مطابق  سوش های استاندارد Bacillus subtilis / cereus اجباری است و برای C. difficile در صورت احراز شرایط انجام استاندارد ، از سوی سازمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

6- در خصوص فرآورده های آماده مصرف یا رقیق شده با ادعای قابلیت مصرف مجدد انجام تست های اجباری در پایان Use Life(روزهای مصرف پس از رقت فراورده) در محیط کثیف الزامی است .

7-بر اساس دستور العمل CDC،فرآورده های High Level به شرح پیوست تعریف می گردند،Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities / updated july 2019)،

صفحه 116-159 ketab mavad va tajhhizat

8-تولید کننده جایگاه اثر بخشی طبق جدول فوق بر روی لیبل درج نماید

9.Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus hirae

Escherichia coli

10.Candida albicans (yeasticidal)

Aspergillus brasiliensis

Acivity against C. albicans + A. brasiliensis (= funficidal)

11.Mycobacterium terrae / avium

Acivity against M. terrae (tuberculocidal)

12.Spores

Clostridium difficile / Bacillus subtilis / Bacillus cereus

13. Three spectrum of virus inactivation efficacy:

- Virucidal activity against enveloped viruses:

Vacciniavirus, strain Ankara (MVA), ATCC VR-1508 or

strain Elstree, ATCC VR-1549

- limited spectrum virucidal activitya:

Adenovirus type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5

Murine norovirus, strain S99 Berlin

- virucidal activity:

Poliovirus type 1, LSc-2ab

Adenovirus type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5

Murine norovirus, strain S99 Berlin.

- مدت زمان انجام آزمون ها بر روی گونه های اجباری یکسان باشد  .

14 - سطوح و تجهیزات دراطراف بیمار و تماس مکرربا بیمار و پرسنل : مجموعه ای از سطوح که یا در تماس نزدیک با بیمارهستند و یا توسط بیمار، کادر درمان و همچنین همراهان و مراجعان مکررا لمس میشوند

(این سطوح برطبق استاندارد EN 14885 نیاز به اثر بخشی 5 دقیقه ای مواد ضدعفونی کننده بر گونه های اجباری و اثربخشی 5 الی 15 دقیقه ای بر گونه های اختیاری دارند. BPR 2022 Guidance on the Biocidal

Products Regulation).

15- سایر سطوح محیطی: سایر سطوح مراکز درمانی اعم از کف، سقف و دیوارها به اثر بخشی حداکثر 60 دقیقه ای مواد شیمیایی ضدعفونی کننده دارند (BPR 2022 Guidance on the Biocidal Products Regulation)

16-جهت توضیحات تکمیلی در مورد باکتریهایی با سطح توجه خاص (VRE, MRSA, …) به صفحات 97 الی 98 از Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities / updated july 2019  مراجعه فرمایید.

17- جهت توضیحات تکمیلی به صفحات 21 الی 23 از گایدلاین Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities / updated july 2019 مراجعه فرمایید.

18- جهت توضیحات تکمیلی به صفحات 23 الی 25 از گایدلاین Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities / updated july 2019 مراجعه فرمایید.

19- جهت توضیحات تکمیلی به صفحات 98 الی 100 از دستور العمل Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities / updated july 2019 مراجعه فرمایید.

20- جهت توضیحات تکمیلی نوروویروس Guideline for the Prevention and Control of Norovirus Gastroenteritis Outbreaks in Healthcare Settings  و دستور العمل مربوط به بیمار بستری -درگیر با Ebola virus و همچنین به Interim Guidance for Environmental Infection Control in Hospitals for Ebola Virus مراجعه فرمایید.

Reference:

- Chemical disinfectants and antiseptics — Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics (BS EN 14885:2022)

- Guidance on the Biocidal Products Regulation (Version 5.0, November 2022)

- Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities (Updated: 2019)

- Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare Settings, 2006 (Updated: 2017)

- 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings (Updated: 2023)

- Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

- GUIDELINE FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF NOROVIRUS GASTROENTERITIS OUTBREAKS IN HEALTHCARE SETTINGS

- Reprocessing of flexible endoscopes and endoscopic accessories used in gastrointestinal endoscopy: Position Statement of the European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society of Gastroenterology Nurses and Associates (ESGENA) – Update 2018