IHR – Guideline Aircraft disinfection

راهنماي گندزدایی هواپيما در هنگام انتقال مسافر مشكوك به بيماري مسري

روشهای گندزدایی استاندارد
یک روش گندزدایی باید مراحل زیر را شامل شود:

- استفاده از دستكش هاي يكبار مصرف

- استفاده از عينك محافظ در منگام خطر پاشيدن مواد به چشم

- كيسه مخصوص پسماند را باز و در كنار محل الوده قرار دهيد درصورتيكه كيسه مخصوص در دسترس نباشد روي كيسه   معمولي بر چسب بزنيد

- سطوح ذيل در محل مورد نظربايد ابتدا تميز و سپس ضد عفوني شوند:

- روكش(ها)، صندليهاي مجاور همان رديف، رديف مجاور،و محلهاي زير:

- نشيمن صندلي

- دسته هاي صندلي

- پشتی صندلي( قسمت پلاستيكي يا فلزي)

- ميز غذا خوري

- قفل كمربندهاي ايمني

- چراغها و كنترلها،تكمه احضار مهماندار و محفظه بالاي سر

- ديواره و پنجره هاي  مجاورهمان رديف

- ويدئو مانيتورها

- سرويسهاي بهداشتي

- در صورت استفاده سرويس بهداشتي توسظ مسافر بيمار در،دستگيره، نشيمن توالت،محل تعويض پوشك، دستشويي و ديوارها و كانتر

- ابتدا محل آلوده تميز (ازمواد جامد و مايع آلوده) و سپس از ماده گندزدایی كننده مجاز هواپيما استفاده شود و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله كاغذي سطوح را خشك و تميزو حوله را در كيسه زباله بياندازيد.

- از يك ماده گندزدایی مناسب با پايه آب اكسيژنه یا ماده ضدعفونی کننده بر پایه الکلی استفاده كنيد.

- از تماس كافي سطوح با ماده گندزدایی كننده مطمئن شويد

- در صورت آلوده شدن دستكش آن را تعويض نماييد

- از بين بردن هرگونه آلودگي از كف كابين

- شستشوي سطوح با آب و خشك نمودن ان و دور ريختن كليه دستمالهاي مورد استفاده در كيسه زباله

- دور ريختن دستكشها در كيسه زباله

- كيسه زباله را پلمپ كنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شويد

- بعد از اتمام كار بلافاصله دستها را با آب و صابون بشوييد يا ماده ضد عفوني كننده  پايه الكلي تميز كنيد ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نماييد

- براي تميز كردن سطوح از هواي فشرده استفاده نكنيد

وسايل حفاظتي مورد نياز كاركنان:

دستكش – لباس كار

تجهيزات و وسايل گندزدایی:

- كيسه زباله مخصوص پسماند و در صورت عدم دسترسي كيسه معمولي را برچسب نماييد

- دستكش يكبارمصرف

- عینک محافظ

- حوله كاغذي

- ماده پاك كننده سطوح

- آب

- ماده گندزدایی كننده

- علامتهای مورد نياز براي ايزوله( جداسازي) محل                        .

Hygiene and Sanitation in Aviation

Third Edition

© World Health Organization 2009