# ارزیابی ریسک مدل ۳D – دانشگاه ملبورن (University of Melbourne)

در این روش ارزیابی ریسک بر مبنای سه عامل ذیل صورت می گیرد .

- تماس (E)

- احتمال (L)

- پیامد (C)

به عبارت دیگر رتبه ریسک حاصلضرب تماس ، احتمال و پیامد می باشد یعنی :

RS = E * L * C

از جداول زیر برای بیان کمی هر یک از عوامل فوق الذکر استفاده می کنیم .

| جدول تماس |  |
| --- | --- |
| تماس E | رتبه |
| پیوسته | ۱۰ |
| مکرر | ۶ |
| گاهاً | ۳ |
| منقطع | ۲ |
| `به ندرت | ۱ |

| جدول احتمال |  |
| --- | --- |
| احتمالی L | رتبه |
| تقریباً قطعی | ۱ |
| متحمل | ۶/۰ |
| ممکن | ۳/۰ |
| نا متحمل | ۱/۰ |
| به ندرت | ۰۵/۰ |

| جدول پیامد |  |
| --- | --- |
| پیامد C | رتبه |
| فاجعه | ۲۰ |
| عمده | ۱۰ |
| متوسط | ۵ |
| خفیف | ۲ |
| جزئی | ۱ |

پس از تعیین رتبه ریسک بایستی نسبت به سطح بندی ریسک اقدام نمائیم . اساساً در این مدل ۴ سطح ریسک تعریف شده است :

- ریسک شدید یا بارز E

- ریسک زیاد H

- ریسک متوسط M

- ریسک کم L

ریسک شدید ، نیاز فوری به اقدامات کنترلی دارد و مدیریت ارشد سازمان بایستی با یک طرح مبسوط نسبت به کنترل ریسک اقدام نماید . ریسکی که رتبه آن بیشتر از ۲۰ باشد بعنوان ریسک شدید یا بارز مطرح است .

ریسک زیاد ، به توجهات مدیریت ارشد نیاز دارد و بایستی در سطوح بالای مدیریت طرح ریزی در جهت کاهش ریسک صورت گیرد و تحقیقات مسوطی در این راستا انجام گردد . ریسکی که رتبه آن بیشتر از ۱۰ و کمتر از ۲۰ باشد در این سطح قرار می گیرد .

در ریسک متوسط مسئولیت مدیریت در جهت کنترل ریسک بایستی معنی شود و نسبت به پایش و تهیه روش اجرایی اقدام گردد . رتبه ریسک بین ۳ تا ۱۰ در این سطح قرار می گیرد .

ریسک کم به وسیله روشهای اجرایی روتین اداره می شود و امکان نیاز به منابع خاصی جهت کنترل آن احساس نمی شود . رتبه ریسک کمتر از ۳ در این سطح قرار می گیرند .

بطور خلاصه رابطه رتبه ریسک و سطح ریسک بصورت جدول زیر بیان می گردد .

| ارتباط ریسک با سطح ریسک |  |
| --- | --- |
| رتبه ریسک | سطح ریسک |
| >20 | E شدید |
| ۲۰-۱۰ | H بالا |
| ۱۰-۳ | M متوسط |
| ۳ > | L کم |

در این مدل به موارد ذیل بعنوان سلسله مراتب کنترل ریسک ، اشاره شده است .

- حذف : یک راه حل دائمی است . بعنوان اولین گزینه کنترل ریسک بایستی همیشه مد نظر قرار گیرد .

- جانشینی : شامل جابجایی خطر به وسیله یک پارامتر با ریسک کمتر می باشد .

- مهندسی : این نوع کنترل شامل ایجاد موانع فیزیکی با تغییرات ساختاری در فرآیند می باشد .

- اداری : این نوع کنترل با تغییر در روشهای اجرایی و تهیه دستورالعمل های لازم جهت کاهش ریسک عمل مینماید.

- لوازم حفاظت فردی ، بعنوان آخرین راه حل یا کنترل موقتی می باشد .

| ماتریس آنالیز ریسک |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خطر شناسایی شده | ارزیابی ریسک |  |  | رتبه ریسک E*L*C | سطح ریسک |
|  | تماس | احتمال | پیامد |  |  |